Пояснительная записка к схемам водоснабжения и водоотведения

сельского поселения  «Деревня Бордуково»

Сухиничского района Калужской области

на период до 2023 года

Характеристика населенного пункта СП «Деревня Бордуково»

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Территория СП «Деревня Бордуково» относится к Барятинско-Сухиничской равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной окраине Московской синеклизы. Из дочетвертичных отложений наибольшее значение имеют известняки нижнего карбона.  В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности  выделено пять типов ландшафтов: слабовыпуклая увалистая эрозионная равнина, пологопокатая  эрозионная равнина на склонах долин рек и овражно-балочной сети, пологонаклонная аллювиально-водноледниковая  среднерасчлененная  равнина, плоская аллювиальная равнина, первая надпойменная терраса. Зона подтопления. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами русловыми валами (пойма, высокая пойма). Зона постоянного подтопления.

Климатические особенности.

Климат СП «Деревня Бордуково» умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В коце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками,положительными аномалиямитемпературы воздуха зимой и отрицательными летом. С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом. Температура воздуха в среднем за год положительная + 4,0 до+ 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9…-10,0°С.  Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха + 18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года 213 мм – на холодный; суточный максимум -89мм.В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле ( в среднем 95 мм осадков),минимум – в марте ( 44 мм осадков).Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осаднов выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега. Снег начинает выпадать в конце октября – начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября – начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения «Деревня Бордуково». Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, упинский.

Ресурсы поверхностных вод используются для  хозяйственно-бытовых целей.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков. Тульский приурочен к песчаным отложениям тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы; упинский – к одноименным известнякам нижнегокарбона. Заволжский водоносные горизонт связан с доломитизированными известняками озерско-хованского времени верхнего отдела девонской системы.

Воды тульского и упинского водоносных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые с повышенным содержанием железа.

Подземные воды.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие.

Контроль качества воды осуществляется ежегодно калужской лабораторией ГП «Водоканал».

Схема водоснабжения сельского поселения «Деревня Бордуково»

В системе централизованного водоснабжения СП «Деревня Бордуково» задействованы организации: ГП «Калугаоблводоканал», Брянский территориальный участок  МДТВ  ОАО «РЖД».

Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения в СП «Деревня Бордуково» - это с.Беликово (северная часть), д. Михалевичи, д.Николаево, д.Пищалово.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций, а также производственные нужды расположенных на территории сельского поселения предприятий.

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение центральной части д.Бордуково, Брянский территориальный участок МД ОАО «РЖД» осуществляет водоснабжение в с.Беликово и северной части д.Бордуково. Водоснабжения д.Бордуково  осуществляется из каптажа г.Сухиничи. Своих водозаборных сооружений на территории поселения нет.

В системе водоснабжения д.Бордуково используются водопроводные сети, выполненные из: чугуна, полиэтилена, стали. Ввод в эксплуатацию 1972год. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 1850,55км.

Водоснабжение с.Беликово (Грачевка) осуществляется из скважины Сухиничи –Узловые.	Своих водозаборных сооружений на территории поселения нет.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и расположенного на территории поселения сельскохозяйственного предприятия  ООО «Агромир».

В системах водоснабжения     отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе водоснабжения с.Беликово используются водопроводные сети, выполненные из полиэтилена 857,4м (диаметр трубы 65мм). Ввод в эксплуатацию 2007год.  Водопроводные сети бесхозные.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающей организации не выявлено.

Горячее водоснабжение в СП «Деревня Бордуково» отсутствуют.

Реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| И.О. генерального директора | С.В. Никитин |
| Телефон | 8 (4842) 57-01-40 |

Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды оборудованы вводы абонентов бюджетных   организаций, а так же частично населения.

Системы водоснабжения сельского  поселения  в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеют достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85 приведены в таблице

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое на 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 16 | 20 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 465 | 600 |

Для улучшения качества воды предполагается провести следующие мероприятия:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения д.Бордуково и строительство новых водопроводных систем;

- Ремонт колодцев, находящихся в частном секторе.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

В таблице приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

# Схема водоотведения сельского   поселения «Деревня Бордуково».

В системе централизованного водоотведения СП «Деревня Бордуково» обслуживающая организация ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоотведения  д.Бордуково включает в себя: канализационную сеть, протяженностью 586,4м.; 8 смотровых колодцев.

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоотведение центральной части д.Бордуково.  Стоки отводимые  поступают на Бордуковскую КНС  эксплуатируемую ГП «Калугаоблводоканал», откуда попадают на очистные сооружения г.Сухиничи.

На территории СП «Деревня Бордуково» не охваченными централизованной системой водоотведения остаётся часть улиц застроенных индивидуальными жилыми домами в д.Бордуково. Остальные населённые пункты не имеют централизованной системы водоотведения.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения сельского поселения является износ канализационных  сетей.

Существенных изменений объемов водоотведения с территории СП «Деревня Бордуково» за последние годы не выявлено.

Основными принципами и задачами развития системы централизованного водоотведения являются:

– повышение надежности системы водоотведения;

– обеспечение централизованной системой водоотведения максимального количества абонентов.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда.

Санитарно-защитная зона для насосной станций  «Бордуково» составляет 2	Строительство сетей водоотведения планируется на территории д.Бордуково. Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса неподключенной жилой застройки).

В данной схеме не предусмотрены мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
	Для улучшения работы централизованной системы водоотведения  необходимо провести следующие мероприятия:

- Замена изношенных коллекторов.

- Улучшение качества очистки сточных вод.

- Подключение к системе централизованного водоотведения новых абонентов.