Пояснительная записка к схеме теплоснабжения

сельского поселения «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»

Калужской области на период до 2023 года

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## Территория относится к Барятинско-Сухиничской равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной окраине Московской синеклизы.

На территории поселения  строительство  многоквартирных жилых домов не планируется.  Дома возводимые в рамках индивидуальной жилищной застройки планируется оснащать индивидуальными системами отопления, что не отразится на балансе тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии и их тепловой нагрузке.

Планируется  строительство    котельной на газовом топливе. Прокладка тепловой сети не планируется. Котельная относиться к администрации СП «Деревня Верховая» и отапливает административное здание

В качестве основного топлива на   котельной,   используется каменный уголь.

Бесхозных тепловых сетей в д.Верховая не выявлено.

В деревни Верховая два вида жилой застройки: дома   двухквартирные и индивидуальные жилые дома. Отопление всех жилых домов-индивидуальное.

Двухквартирные и индивидуальные жилые дома  оборудованы системами индивидуального газового отопления.

Характеристика котельной «д. Верховая»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – каменный уголь. Котлоагригаты : «Универсал -6» -2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,34 Г кал/ч. |
| Ограничения тепловой мощности и параметры распологаемой тепловой мощности | Распологаемая тепловая мощность 0,34 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и их нужд) 0,168Гкал/ч. |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход теповой энергии на собственные нужды котельной 0,017Гкал/час |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику; выбор температурного графика обусловлен to наружного воздуха |
| Среднгодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 212,26 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 193,15 Гкал/год. |

Сети котельной  «Д. Верховая»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземный. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за исчет естественных тизменений направления трассы, Общая протяженность сети – 50 м (в двухтрубном исполнении) |
| Описание типов регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили. |

Надежность системы теплоснабжения - это способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Показатели  теплоснабжающей  организации администрации

СП «Деревня Верховая»

| Наименование организации | Администрация СП «Деревня Верховая» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального района | МР «Сухиничский район» |
| Юридический, почтовый адрес: | 249267 Калужская область Сухиничский район д. Верховая ул.Молодёжная д.1 |
| Ф.И.О. руководителя | Буянова Татьяна Дмитриевна |
| Контактный телефон | 8 (48451) 5-50-26 |
| ИНН | 4017005580 |
| КПП | 401701001 |
| ОГРН | 1064001002658 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой, нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Жилищный фонд СП «Деревня Верховая» по состоянию на 01.01.2013г. составил 8497 м2 общей площади.

В поселении по материалу стен преобладают деревянные  жилые дома -56%,

смешанные и прочии  40,2  и соответственно от общей площади жилищного фонда, 3,8 % приходятся на  и блочные дома.

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.