Пояснительная записка

к схеме водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

сельского поселения «Деревня Глазково»

Сухиничского района Калужской области

на период до 2035 года

Характеристика СП «Деревня Глазково».

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150–180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения «Деревня Глазково». Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, упинский.

Ресурсы поверхностных вод используются в хозяйственно-бытовых целях.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков. Тульский приурочен к песчаным отложениям тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы; упинский – к одноименным известнякам нижнего карбона. Заволжский водоносные горизонт связан с доломитизированными известняками озерско-хованского времени верхнего отдела девонской системы.

Воды тульского и упинского водоносных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые с повышенным содержанием железа.

Подземные воды.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие.

Контроль качества воды осуществляется ежегодно калужской лабораторией ГП «Калугаоблводоканал».

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения Деревня Глазково соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Схема водоснабжения сельского поселения «Деревня Глазково».

Система централизованного водоснабжения СП «Деревня Глазково» находится на обслуживании ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения СП «Деревня Глазково» включает в себя:

–   1-у артезианскую скважину;

–   1-у водонапорную башню.

- 1 станция водоочистки и обезжелезивания.

В не охваченных централизованными системами водоснабжения населенных пунктах СП «Деревня Глазково»: часть  д.Белилово, д.Кольское, д.Жердево, д.Кипеть, д.Костино, обеспечение жителей питьевой водой осуществляется из ключевых колодцев.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций расположенных на территории поселения.

### Основные технические характеристики водозаборного сооружения

### ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина д.Глазково |  |
| 1.1. | Местонахождение | д.Глазково |
| 1.2. | Глубина | 77,5м |
| 1.3. | Удельный дебет | 99 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-5-6,5-80 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 3 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 80м |

В системе централизованного водоснабжения используются водонапорная башня данные приведены в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня д.Глазково |  |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
| 1.2. | Объем | 20 м3 |

В системе водоснабжения СП «Деревня Глазково» используются водопроводные сети, выполненные из материалов: полиэтилен. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 3880м. На водопроводных сетях устроены 41 водопроводных колодца.  В д.Глазково установлена модульная станция очистки воды.

Организацией, эксплуатирующей водопроводные сети на территории СП «Деревня Глазково» произведена замена изношенных участков труб водопровода на современные полиэтиленовые.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения у потребителей к  водоснабжающей организации не выявлено.

Услуга горячего водоснабжения в муниципальном образовании СП «Деревня Глазково» отсутствует.

Обслуживание централизованной системы водоснабжения на территории сельского поселения проводит ГП «Калугаоблводоканал».

Реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| Генеральный директор организации | Ю.Н.Петрушин |
| Телефон | 8 (4842) 57-01-40 |

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды частично оборудованы вводы абонентов бюджетных   организаций, а так же населения.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2035 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85 приведены в таблице  2

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 19,2 | 20,8 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 576 | 624,7 |

Для улучшения обеспечения поселений водой необходимо рационально использовать воду потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля).

Ниже в таблице 3 приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Таблица 3

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

- Система водоотведения в СП «Деревня Глазково» находится в нерабочем состоянии.

- Для возобновления работоспособности системы водоотведения необходимо провести замену изношенных коллекторов водоотведения, ремонт канализационных колодцев, строительство очистных сооружений.